C题 直流稳压电源设计

一、任务

设计并制作直流稳压电源，其能输出各种常用直流电压。

在电子线路及设备中，一般都需要稳定的直流电源供电，直流电源是将频率为50Hz，有效值为220V的交流电转换为有效值和输出电流较小的直流电。单相交流电转化为直流电一般分为四步，即变压，整流，滤波，稳压四部分，如下所示：

电源变压器 ：将幅值较大的交流电转换为幅值较小的交流电；

整流电路 ：将正弦交流电转换为正半轴的脉动信号；

滤波电路 ：将整流后的信号再一次稳定，减小其波动；

稳压电路： 将滤波后的信号彻底稳定，变为波动微乎其微的直流信号

二、要求

1．基本要求

（1）设计实物需要有变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路。
（2）能输出+5V、-5V、3.3V的固定直流电压；

（3）能输出+12V、-12V的固定直流电压；

（4）最大输出电流：>1A。

2．发挥部分
    （1）增加两路直流电压可调输出，一路调节范围+1.2V—+12V，另一路-1.2V— -12V。

（2）具有电源保护功能，如电流过大保护、稳压芯片保护等。

（3）其他创新特色。

三、评分意见

|  | 项 目 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算，电路图，测试方法与数据，对测试结果的分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 30 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 特色与创新 | 5 |